ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ п. ВЕСЕЛЫЙ В ВЕСЕЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛОЩАДЬЮ 32,1 га

Муниципальный контракт

от 01.08.2016 № 82

Часть 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

(УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ростов-на-Дону

2016

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ п. ВЕСЕЛЫЙ В ВЕСЕЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛОЩАДЬЮ 32,1 га

Муниципальный контракт

от 01.08.2016 № 82

Часть 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

(УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Арх. №  323/1–16–ПП и М

| Директор | Т.Г. Морозова |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | С.А. Тимченко |

Состав проекта:

| Проект планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства на земельном участке, расположенном на восточной окраине п. Веселый в веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской области площадью 32,1 га |  |  | кол-во стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Часть 1. | Проект планировки территории |  |
|  | Том 1 | Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая часть) |  |
|  |  | Положения о размещении объектов капитального строительства | сшив |
|  |  | Графические материалы | на отдельных листах |
|  | Том 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  |  | Пояснительная записка | сшив |
|  |  | Графические материалы | на отдельных листах |
|  | Часть 2. | Проект межевания территории |  |
|  |  | Пояснительная записка | сшив |
|  |  | Графические материалы | на отдельных листах |

Авторский коллектив:

| Главный архитектор проекта | С.А. Тимченко |
| --- | --- |
| Архитектор-вед.спец. | Н.В. Исмаилова |
| Архитектор | И.С. Гурова |
| Начальник отдела транспортной и инженерной инфраструктуры | Н.Б. Смирнов |
| Главный инженер проекта | И.А. Кондаков |
| Инженер | Ю.А.Серба |
| Руководитель группы по разделу транспортной инфраструктуры | Н.Ю. Зинченко |

Содержание:

| 1. | Положения о размещении объектов капитального строительства | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Положения о размещении объектов капитального строительства | 5 |
| 1.2. | Характеристика планируемого развития территории | 6 |
| 1.3. | План красных линий. Линии регулирования застройки | 12 |

| лист | Наименование | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Чертеж планировки территории | 1:2000 |
| 1.2. | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 |

- 1. Положения о размещении объектов капитального строительства

- 1.1. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения

- Положения о размещении объектов капитального строительства включает перечень объектов, а также характеристики отражающие, как функциональное назначение, так и параметры объектов, в том числе, назначение зоны размещения объектов, площади зон размещения объектов. Параметры размещения объектов капитального строительства местного значения представлены в таблице 1.1.

- Таблица 1.1.

- Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | Наименование | Площадь зоны, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зона размещения индивидуальной жилой застройки |  |
| 1.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 0,42 |
| 1.2. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 2,0 |
| 1.3. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 2,01 |
| 1.4. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 1,93 |
| 1.5. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 1,37 |
| 1.6. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 1,45 |
| 1.7. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 1,86 |
| 1.8. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 0,77 |
| 1.9. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 1,07 |
| 1.10. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 1,08 |
| 1.11. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 0,60 |
| 1.12. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 0,17 |
| 1.13. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 0,77 |
| 1.14. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка (участки) | 1,02 |
| 2. | Зоны размещения блокированной жилой застройки |  |
| 2.1. | Блокированная жилая застройка (участки) | 1,02 |
| 3. | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |  |
| 3.1. | Пункт редуцирования газа | 0,01 |
| 3.2. | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | 0,01 |
| 3.3. | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | 0,01 |
| 3.4. | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | 0,01 |
| 3.5. | Пункт редуцирования газа | 0,01 |
| 4. | Зоны размещения объектов транспортной, инженерной инфраструктуры, тротуаров, озеленения |  |

1.2. Характеристика планируемого развития территории

Проект планировки приоритетных территорий жилищного строительства разработан на земельном участке, расположенном на восточной окраине п.Веселый в Веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской площадью 32,1 га с целью выделения  элементов планировочной структуры, установления красных линий, определения границ зон и основных параметров размещения объектов капитального строительства.

Архитектурно-планировочная организация территории

земельного участка

Архитектурно-планировочная организация земельного участка выполнена с учетом взаимно увязанного размещения основных функциональных зон - территорий, планируемых к размещению объектов капитального строительства и планировочной организации территории.

На территории земельного участка в соответствии с основной целью проекта выделяются следующие функциональные зоны:

- зоны размещения малоэтажной индивидуальной жилой застройки;

- зоны размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Размещение жилых зон

Проектом предусмотрена застройка земельного участка малоэтажными индивидуальными жилыми домами 1-3 этажа. Ориентировочное количество земельных участков составляет 250 шт., площадью от 500 м2 до 1000м2.

Проектируемое население составляет 1000 чел. Плотность населения нетто составляет 56 чел./га. Ориентировочная площадь жилого фонда составляет 17,82 га.

Инженерно- техническое обеспечение территории

Проектом планировки определены нагрузки систем инженерно-технического обеспечения проектируемой территории исходя из прогнозируемых показателей численности населения, площадей жилищного фонда и параметров общественных зданий.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории выполнены по удельным и укрупненным показателям и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования при разработке проектной документации на строительство. Подключение к системам инженерно-технического обеспечения п.Веселый объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории, следует выполнять в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций.

В составе проекта планировки определены предварительные решения по инженерно-техническому обеспечению объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории. Решения подлежат корректировке на последующих стадиях разработки градостроительной и проектной документации на строительство, с учетом этапов освоения проектируемой территории и объектов, планируемых к размещению.

Водопровод-хозяйственно-питьевой

В соответствии с письмом главы администрации Веселовского сельского поселения от 16.09.2016 г. № 2431, на водозаборном узле (ВЗУ), расположенном по  ул.Мелиораторов,28-а, предлагается выполнить замену насоса в артезианской скважине и установить водонапорную башню на площадке водозаборного узла.  Размеры площадки следует принять с учетом территории 1 пояса зоны санитарной охраны, в соответствии с      СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Производительность насоса определяется после уточнения потребности в воде объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории, а также исходя из геологических и гидрогеологических условий участка недр. Высота ствола и объем бака водонапорной башни также определяются на последующих стадиях проектирования, после уточнения потребности в воде объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории.

На проектируемой территории предлагается выполнить строительство централизованной системы водоснабжения с подключением ее к ВЗУ расположенному по  ул.Мелиораторов,28-а. Прокладку сетей водопровода по проектируемой территории предлагается выполнить с кольцеванием вдоль основных дорог и проездов. На сетях необходимо предусмотреть колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами для забора воды пожарными машинами. Колодцы с пожарными гидрантами следует размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между гидрантами определяется расчетами на последующей стадии проектирования. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Проектом планировки предлагается выполнить перемычку между водопроводными сетями проектируемой территории и существующими водопроводными сетями п.Веселый.

После выполнения работ по строительству водозабора на территории Багаевского района и строительству водовода питьевой воды в поселок Веселый, необходимо выполнить соответствующие мероприятия по переключению систем водоснабжения п.Веселый и проектируемой территории к водоводу питьевой воды.

Схематичные проектные предложения по размещению водопроводных сетей и сооружений на проектируемой территории представлены на соответствующей схеме в графической части проекта планировки. Проектные предложения должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Принятые в проекте планировки решения должны быть учтены в «Схеме водоснабжения Веселовского сельского поселения» и   в  муниципальная программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденная постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013  № 257 в редакции от 13.01.2015 г.

Хозяйственно-бытовая канализация

Учитывая отсутствие перспективы строительства централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации на территории п.Веселый и в соответствии с техническими предложениями Веселовского МУП ЖКХ, канализование жилых домов в поселке следует осуществлять в водонепроницаемые септики, с последующим вывозом жидких бытовых отходов спецтранспортом в места их утилизации. На случай перспективного строительства хозяйственно-бытовой канализации на территории поселка, проектом планировки в поперечнике улиц предусмотрены коридоры для прокладки сетей канализации.

Электроснабжение

В соответствии с техническими предложениями Веселовского РЭС филиала      ПАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго», подключение объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории к энергосистеме п.Веселый, предлагается выполнить на существующей опоре ВЛ 10 кВ № 158, ПС 110/35/10/6 «В-1» кВ, которая расположена за пределами проектируемого участка с южной стороны. От точки присоединения к электрическим сетям Веселовского РЭС до КТП 10/0,4 кВ, предлагаемых к размещению на проектируемой  территории, напряжение предлагается подавать по кабельным линиям 10 кВ, проложенным в земле. По согласованию с администрацией сельского поселения, прокладку линий 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ потребителям, предлагается осуществлять по опорам совместно с линиями наружного освещения с использованием СИП. В качестве осветительных приборов предлагается установка консольных светильников с использованием энергосберегающих ламп. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. На последующих стадиях проектирования заказчику необходимо заключить с энергоснабжающей организацией договор на технологическое присоединение к линии    10 кВ.

Схематичные проектные предложения по размещению сетей и сооружений электроснабжения на проектируемой территории представлены на соответствующей схеме в графической части проекта планировки. Проектные предложения должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Теплогазо-снабжение

Для отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, намечаемой к строительству на проектируемой территории предлагается применять современные автоматизированные котлы и проточные газовые водонагреватели. Подключение объектов, намечаемых к строительству на проектируемой территории предлагается осуществлять из системы газораспределения п.Веселый по газопроводу среднего давления. На газораспределительной сети предлагается установить ПРГ для снижения давления газа со среднего до низкого. От ПРГ необходимо осуществить строительство сети наружных газопроводов низкого давления, с установкой на вводах или перед газопотребляющим оборудованием узлов учета газа. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии. Схематичные проектные предложения по размещению сетей и сооружений газоснабжения на проектируемой территории представлены на соответствующей схеме в графической части проекта планировки

Письмом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону филиал в г.Зернограде сообщается, что с целью уточнения возможных мероприятий по реконструкции и развитию существующих сетей газораспределения п.Веселый с учетом проектируемого объекта, необходимо внести изменения в расчетную схему газоснабжения п.Веселый.

Проектные предложения должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования, после внесения изменений в схему газоснабжения п.Веселый.

Системы связи и информатизации.

Для отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, намечаемой к строительству на проектируемой территории предлагается применять современные автоматизированные котлы и проточные газовые водонагреватели. Подключение объектов, намечаемых к строительству на проектируемой территории предлагается осуществлять из системы газораспределения п.Веселый по газопроводу среднего давления. На газораспределительной сети предлагается установить ПРГ для снижения давления газа со среднего до низкого. От ПРГ необходимо осуществить строительство сети наружных газопроводов низкого давления, с установкой на вводах или перед газопотребляющим оборудованием узлов учета газа. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии. Схематичные проектные предложения по размещению сетей и сооружений газоснабжения на проектируемой территории представлены на соответствующей схеме в графической части проекта планировки

Письмом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону филиал в г.Зернограде сообщается, что с целью уточнения возможных мероприятий по реконструкции и развитию существующих сетей газораспределения п.Веселый с учетом проектируемого объекта, необходимо внести изменения в расчетную схему газоснабжения п.Веселый.

Проектные предложения должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования, после внесения изменений в схему газоснабжения п.Веселый.

1.3. План красных линий. Линии регулирования застройки

Красные линии в проекте планировки устанавливаются в границах земельного участка, площадью 32,1 га.

Параметры красных линий

Проектируемые красные линии на территории земельного участка сформированы в соответствии с его архитектурно-планировочной организацией.

Параметры красных линий представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Параметры красных линий проектируемого земельного участка

| Наименование | Площадь территории, га |
| --- | --- |
| Квартал 1 | 0,42 |
| Квартал 2 | 2,00 |
| Квартал 3 | 2,01 |
| Квартал 4 | 1,93 |
| Квартал 5 | 1,38 |
| Квартал 6 | 1,46 |
| Квартал 7 | 1,87 |
| Квартал 8 | 0,84 |
| Квартал 9 | 1,16 |
| Квартал 10 | 1,09 |
| Квартал 11 | 0,62 |
| Квартал 12 | 1,19 |
| Квартал 13 | 0,83 |
| Квартал 14 | 1,02 |