ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ п. ВЕСЕЛЫЙ В ВЕСЕЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛОЩАДЬЮ 32,1 га

Муниципальный контракт

от 01.08.2016 № 82

Часть 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ростов-на-Дону

2016

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ п. ВЕСЕЛЫЙ В ВЕСЕЛОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛОЩАДЬЮ 32,1 га

Муниципальный контракт

от 01.08.2016 № 82

Часть 1

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Арх. №  323/1–16–ПП и М

| Директор | Т.Г. Морозова |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | С.А. Тимченко |

Состав проекта:

| Проект планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства на земельном участке, расположенном на восточной окраине п. Веселый в веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской области площадью 32,1 га |  |  | кол-во стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Часть 1. | Проект планировки территории |  |
|  | Том 1 | Основная часть проекта планировки территории (утверждаемая часть) |  |
|  |  | Положения о размещении объектов капитального строительства | сшив |
|  |  | Графические материалы | на отдельных листах |
|  | Том 2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  |  | Пояснительная записка | сшив |
|  |  | Графические материалы | на отдельных листах |
|  | Часть 2. | Проект межевания территории |  |
|  |  | Пояснительная записка | сшив |
|  |  | Графические материалы | на отдельных листах |

Авторский коллектив:

| Главный архитектор проекта | С.А. Тимченко |
| --- | --- |
| Архитектор-вед.спец. | Н.В. Исмаилова |
| Архитектор | И.С. Гурова |
| Начальник отдела транспортной и инженерной инфраструктуры | Н.Б. Смирнов |
| Главный инженер проекта | И.А. Кондаков |
| Инженер | Ю.А.Серба |
| Руководитель группы по разделу транспортной инфраструктуры | Н.Ю. Зинченко |

Содержание:

| 1. | Введение. Общие сведения о проекте планировки | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Основания для подготовки проекта планировки территории | 5 |
| 1.2. | Цели и задачи проекта планировки территории | 7 |
| 2. | Современное использование территории в период подготовки проекта планировки территории | 9 |
| 2.1. | Общие сведения о проектируемой территории | 9 |
| 2.2. | Современное использование проектируемой территории | 17 |
| 2.3. | Границы зон с особыми условиями использования | 20 |
| 3. | Определение параметров планируемого строительства, необходимых для развития территории | 28 |
| 3.1. | Определение параметров планируемого строительства объектов системы социального обслуживания | 29 |
| 3.2. | Функционально-планировочная организация территории | 29 |
| 3.3. | Организация улично-дорожной сети | 31 |
| 3.4. | Инженерно-техническое обеспечение территории | 31 |
| 3.5. | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 46 |

| лист | Наименование | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Ситуационный план | 1:25000 |
| 2.2. | Схема современного использования территории. Схема границ территории объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования | 1:5000 |
| 2.3. | Схема генерального плана территории | 1:5000 |
| 2.4. | Схема организации улично-дорожной сети | 1:2000 |
| 2.5. | Схема инженерной инфраструктуры | 1:2000 |
| 2.6. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 |

1.Введение. Общие сведения о проекте планировки

Проект планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства на земельном участке, расположенном на восточной окраине п.Веселый в Веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской площадью 32,1 га.  Участок расположен в восточной части п. Весёлый и ограничен: с южной стороны –пер. Маныч, ул. Мордвянникова, ул. Садовая, около 600 м. от автодороги Усьман-Весёлый-Сальск; с северной стороны- 10 м. от дренажного канала, с западной стороны- ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Луговая,  ул. Мира, с восточной стороны- 50 м. от ул. Речная.

Проект планировки разработан на топосъемке М 1: 500 в местной системе координат МСК-61 и Балтийской системе высот, сечение рельефа через 0,5 м., выполненной в 2016 г. ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства» в Auto Cad.

  - 1.1. Основания для подготовки проекта планировки территории

Проект разработан в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством на основании:

- муниципального контракта № 82 на разработку проекта планировки и межевания между Администрацией Веселовского сельского поселения и ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства» от 08 августа 2016г.;

- технического задания на разработку проекта планировки – Приложения №1 к муниципальному контракту № 82;

- - постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»;

- устава муниципального образования «Весёловское сельское поселение»;

- генерального плана муниципального образования «Весёловское сельское поселение» Весёловского района Ростовской области, утвержденный решением Собрания депутатов Весёловского района Ростовской области от 30.03.2011 № 68;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Весёловское сельское поселение» Весёловского района Ростовской области, утвержденные решением  Собрания депутатов Весёловского района Ростовской области от 31.08.2012 № 151;

- -муниципальной программы Весёловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Весёловского сельского поселения», утвержденная постановлением Администрации Весёловского сельского поселения от 31 октября 2013 г. №263;

- - постановления Администрации Весёловского сельского поселения от 11  марта 2016  №92 «О разработке проекта планировки и межевания приоритетных территории жилищного строительства на земельном участке, расположенном на восточной окраине п. Весёлый в Весёловском сельском поселении  Весёловского района Ростовской области площадью 32,1 га».

в соответствии со следующей нормативно-правовой базой:

- Градостроительным кодексом РФ №109-ФЗ от 29.12.2004 г;

- Земельным кодексом РФ №136-ФЗ от 25.10.2001 г.;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Областным законом Ростовской области от 26.12.2007г. №853-ЗС « О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

- Постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ростовской области» от 25.12.2013 № 1;

- Техническими условиями и требованиями государственных стандартов, соответствующих нормам и правилам в области градостроительства;

- Воздушным кодексом РФ № 60-ФЗ от 19.03.1997г.;

- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области от 25.12.2013 №1;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

и другими нормативными правовыми актами государственной власти и Ростовской области

- требованиями технических регламентов.

Технические решения, принятые  в проекте планировки, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

1.2. Цели и задачи проекта планировки территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в целях: обеспечения устойчивого развития территории перспективного жилищного строительства, установления параметров ее развития, выделение элементов планировочной структуры, утверждение красных линий.

Необходимость разработки проекта планировки на данную территорию обусловлена потребностью увязать комплекс факторов, оказывающих влияние на формирование территориально-планировочной структуры жилой застройки: функционально-планировочной и композиционно-пространственной организации территории, с учетом обеспечения социальной, транспортной и инженерно-технической инфраструктурой.

Основными целями проекта планировки являются:

1. разработка проекта планировки и межевания территории для выделения элементов планировочной структуры на незастроенном земельном участке предназначенного для освоения в целях жилищного строительства в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в т.ч.:

- установление границ земельных участков, на которых планируется размещение объектов капитального строительства;

- установления границ земельных участков, предназначенных для размещения и строительства инженерных, инженерно-технических коммуникаций, установления зон с особыми условиями использования территории.

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации проект планировки определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке проекта планировки, являются следующие:

- -анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития территории;

- -формирование транспортной инфраструктуры, обеспечивающей максимум удобства для трудовой деятельности населения;

- -повышение устойчивости природно-экологического каркаса.

2. Современное использование территории в период подготовки проекта планировки территории

2.1. Общие сведения о проектируемой территории

2.1.1. Характеристика района размещения проектируемой территории

Историческая справка

Хутор Веселый был образован в середине XIX века. В журнале областного правления Войска Донского от 10 мая 1866 года приводится информация о том, что хутор Веселый Багаевской станицы Черкасского округа “…поселен на настоящем месте назад тому более двадцати лет…”.

Заселение земель Веселовского поселения шло медленно и сравнительно поздно. Архивы не сохранили сведений об основании хуторов Каракашев и Проциков, а вот об основании Верхнего Хомутца, известно из журнала войсковой канцелярии №18 от 15 мая 1808 года. По прошению Ивана Янова «… застроенный им хутор передать в винное владение внуку Артемию Астахову».

В дальнейшем хутор развивался как обычное казачье поселение. К концу XIX века стало развиваться производство.

В период смены эпох история хутора мало чем отличается от других казачьих поселений.

Октябрьская революция круто изменила ход развития хутора Веселый.

В 1934 году строится хлебоприемный пункт, потом элеватор, одновременно с ним, построена нефтебаза и речная пристань. Веселый стал грузопассажирским речным портом. Были построены промбазы АО «Мелиоратор», предприятие «Фрегат».

Постановлением ВЦИК от 18 января 1935 года был образован Веселовский район с райцентром в хуторе Веселом.

В годы Великой Отечественной войны экономике поселения был нанесен огромный урон.

В 1947 году начались восстановительные работы на Западном Маныче, была восстановлена земляная плотина, построены шлюзы, мост, электростанция и создано Веселовские водохранилище.

С 1963 года, в результате реформ, Веселовский район прекратил свое существование. Часть территории была передана Семикаракорскому, Зерноградскому и Багаевскому районам.

С 1 апреля 1978 года Веселовский район был воссоздан вновь, но уже в других границах. Часть прежних земель и хозяйств района остались в Зерноградском и Багаевском районах. Хутор Веселый получил статус поселка и вновь стал административным центром района.

Веселовское сельское поселение было сформировано в нынешних границах в 2005 году в рамках реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”.

Природно-ландшафтные условия

Климат. Территория Веселовского поселения, центром которого является п.Веселый расположена в западной подобласти атлантико-континентальной степной области умеренного пояса. Климат умеренно континентальный с недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой.

Продолжительность периода с температурой выше 0 ºС по Веселовскому району - 240-260 дней. Периоды с устойчивыми морозами наступает во второй декаде декабря, прекращаются в третьей декаде февраля.

Атмосферные осадки увеличиваются с северо-востока, на юго-запад и достигают до 525 мм. Для территории характерен континентальный тип годового хода осадков с максимумом в летнее время.

Территория поселения имеет равнинный характер местности.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%. Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние возможны в апреле и к лету их количество возрастает.

Преобладающее направление ветров - восточное. Среднегодовая скорость ветра - 6,4 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период, достигая 6-7 м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5 - 4 м/сек.

Территория Веселовского сельского поселения по климатическому районированию относится к Кубанско-Ставропольскому району, климат которого относится к умеренно-засушливому подтипу степного типа ландшафтов.

Последние заморозки на территории поселения наблюдаются до первой декады мая, а первые в первых числах октября.

Рельеф. Территория Веселовского сельского поселения расположена в пределах южной внеледниковой половины Восточно-Европейской равнины. По орогидрографическому районированию территория поселения относится к Азово-Кубанской низменности, для которой характерны изолированные водораздельные пространства степных рек. Поверхность территории достаточно плоская, а перепады высот не превышают 15 м.

Геология и гидрография. Территория Веселовского поселения относится к территориям ограниченно благоприятным для строительства. С поверхности она сложена, большей частью, покровными суглинками, обладающими просадочными свойствами и относящимися к 1–ому типу просадочности, хотя локально на данной территории встречаются суглинки 2–го типа просадочности. Факторами, осложняющими строительство, служат просадочные явления, эрозионные и оползневые процессы.

По гидрогеологическому районированию территория поселения расположена в Азово-Кубанском бассейне. Водный фонд Веселовского сельского поселения представлен ГУВМ РУОС, НДРГС и Азовской оросительной системой. Так же, на территории расположены озера, общей площадью 15 га.

Ландшафт. По ландшафтному районированию территория Веселовского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

2.1.2. Положение проектируемой территории в структуре п.Веселый

Административным центром Веселовского сельского поселения является поселок Веселый, расположенный в северной части поселения, на правом берегу р. Маныч и Веселовского водохранилища. Через поселок проходят автодороги регионального значения «х. Усьман – п. Веселый – г. Сальск» и «п. Веселый – х. Ажинов».

Поселок имеет достаточно компактную планировочную структуру, состоящую  из прямоугольных по форме кварталов в центральной части и более хаотичную застройку в северной и северо-восточной частях. Общественный центр сформировался вдоль пер. Комсомольского и ул. Октябрьской, являющейся автодорогой регионального значения  «х. Усьман – п. Веселый – г. Сальск» (выходящая на автодорогу регионального значения « г. Ростов-на-Дону –  г. Волгодонск») протяженностью в пределах поселения 12,3 км, III технической категории.

В поселке  действует достаточно развитая сеть объектов соц.культбыта.  На берегу Веселовского водохранилища располагаются две базы отдыха, на берегу р. Маныч  также расположены две базы отдыха.

Жилая застройка представлена преимущественно усадебными одноэтажными 1-2 квартирными домами. Исключение составляет застройка в западной части поселка – многоквартирные двухэтажные здания с участками гаражей и хозяйственными постройками.

Район проектируемой территории расположен в восточной части поселка.

Планировочной связью с общественным центром являются следующие улицы:

- ул.Мелиораторов, проходящая меридионально до пересечения с ул.Октябрьской являющейся основной широтной магистралью п.Веселый;

- ул.Луговая, переходящая в ул.Почтовую, ведущая непосредственно к центру общественного обслуживания.

Проектируемая территория ограничена: с южной стороны –пер. Маныч, ул. Мордвянникова, ул. Садовая, около 600 м. от автодороги Усьман-Весёлый-Сальск; с северной стороны- 10 м. от дренажного канала, с западной стороны- ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Луговая,  ул. Мира, с восточной стороны- 50 м. от ул. Речная.

Основные мероприятия генерального плана

Жилищная обеспеченность п.Веселый на начало 2008г. составляла –21,26 м2/чел.

В соответствии с проектом генерального плана к концу расчетного срока жилищная обеспеченность в поселке составит – 30 м2/чел., а на первую очередь – 23,12 м2/чел.

Проектируемая территория в соответствии с генеральным планом расположена в восточной части п.Веселый.

В соответствии с проектом генерального плана, разработанным в соответствии с Муниципальным контрактом № 9 от 11 февраля 2008 г., на севере от проектируемого участка расположена территория, выделенная под малоэтажную усадебную жилую застройку, предназначенную для освоения в первоочередном порядке с размещением объектов культурно-бытового обслуживания таких как: детское дошкольное учреждение на 100 мест; спортивный центр; предприятия общественного питания и бытового обслуживания. На западе и юго-западе, расположена территория существующей малоэтажной усадебной жилой застройки с включением территорий, выделенных под жилую застройку на первую очередь строительства. С восточной стороны вдоль проектируемой территории по генеральному плану предполагается рыбоотводящий канал.

В районе проектируемой территории генеральным планом намечается развитие селитебной зоны. Предполагается, что новые жилые структуры будут формироваться в развитие существующих кварталов усадебной застройки, а также образуя самостоятельную планировочную композицию. Вся застройка предполагается комплексной, с одновременным строительством объектов социальной и культурно-бытовой сферы. Развитие селитебной зоны предполагается восточнее сложившейся жилой застройки, до рыбоотводящего канала, на муниципальных землях на участке общей площадью около 105 га. Селитебную территорию за расчетный срок предполагается развивать вдоль водохранилища, параллельно автодороге «х. Усьман – п. Веселый – г. Сальск», и вдоль Азовского распределительного канала на участке общей площадью 163 га.

Функциональное зонирование, согласно генеральному плану п.Веселый на  проектируемой территории, предполагает размещение малоэтажной усадебной жилой застройки, определенной на первую очередь освоения.

Градостроительные регламенты

В границы проектируемой территории, в соответствии с Правилами землепользования и застройки,  входит следующая территориальная зона: зона малоэтажной индивидуальной жилищной застройки с приусадебными участками (Ж-1).

Основными целями выделения зоны (Ж-1) являются:

- формирование жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с созданием условий ведения личного подсобного хозяйства и содержанием домашнего скота и птицы на приусадебном участке, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Для земельных участков, предоставляемым гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, установлены следующие предельные (минимальные и максимальные) размеры:

- для ведения садоводства – от 0,03 га до 0,12 га;

- для огородничества – от 0,03 до 0,12 га;

- для ведения животноводства – от 0,2 га до 0,4 га;

- для дачного строительства – от 0,05 га до 0,2 га;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – не менее одной среднерайонной нормы, установленной для бесплатной передачи земли в собственность граждан при реорганизации сельскохозяйственных предприятий (7,6 га сельхозугодий).

Максимальный размер общей площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, которые могут находится одновременно на праве собственности и ином праве у гражданина; или гражданина и совместно осуществляющих с ним ведение личного подсобного хозяйства членов его семьи, должен быть не более 1,0 га, в том числе от 0,1 га до 0,3 га в черте населенного пункта и от 0,9 до 0,7 га за чертой населенного пункта.

Минимальный размер общей площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, которые могут находится одновременно на праве собственности или ином праве у гражданина, или гражданина и совместно проживающих с ним и совместно осуществляющих с ним ведение личного подсобного хозяйства членов его семьи, должны быть не менее:

- на свободных земельных участках – 0,1 га;

- под застроенными территориями (при разделе участка) – 0,05 га.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности не могут превышать:

- для ведения садоводства – 0,12 га;

- для огородничества – 0,12 га;

- для ведения животноводства – 0,4 га;

- для дачного строительства – 0,2 га;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – одной среднерайонной нормы, установленной для бесплатной передачи земли в собственность граждан при реорганизации сельскохозяйственных предприятий.

Для территорий свободных от застройки и территорий со сложившейся застройкой, площадь земельного участка, предоставляемая гражданину для индивидуального жилищного строительства, должна быть не менее 0,06 га и не более 0,25 га.

Для использования под сад, огород – от 0,01 до 0,05 га.

Для размещения гаражей – от 0,005 га.

При кадастровом учете, в связи с уточнением границ земельного участка, предельный минимальный размер земельного участка в жилой зоне – 300 м2.

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

- От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с противопожарными и санитарными требованиями.

К основным видам разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (Ж-1) относится размещение объектов:

- отдельно стоящие односемейные дома традиционного типа с земельными участками.

Общие сведения о проектируемой территории

Проект планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства выполнен на земельном участке, расположенном на восточной окраине п.Веселый в Веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской площадью 32,1 га.  Участок расположен в восточной части п. Весёлый и ограничен: с южной стороны – пер. Маныч, ул. Мордвянникова, ул. Садовая, около 600 м. от автодороги Усьман-Весёлый-Сальск; с северной стороны- 10 м. от дренажного канала, с западной стороны- ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Луговая,  ул. Мира, с восточной стороны- 50 м. от ул. Речная.

Категория земель – «Земли населенных пунктов».

Рассматриваемая территория свободна от застройки.

2.2. Современное использование проектируемой территории

2.2.1.Функционально-планировочный анализ

Проект планировки и межевания приоритетных территорий жилищного строительства выполнен на земельном участке, расположенном на восточной окраине п.Веселый в Веселовском сельском поселении Веселовского района Ростовской площадью 32,1 га.  Участок расположен в восточной части п. Весёлый и ограничен: с южной стороны – пер. Маныч, ул. Мордвянникова, ул. Садовая, около 600 м. от автодороги Усьман-Весёлый-Сальск; с северной стороны- 10 м. от дренажного канала, с западной стороны- ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Луговая,  ул. Мира, с восточной стороны- 50 м. от ул. Речная.

Подключение участка к сложившейся транспортной структуре поселка возможно по ближайшим улицам (ул.Мелиораторов, ул.Луговой, переходящей в ул.Почтовую). Улица Мелиораторов имеет выход к проектируемой территории с южной стороны и является основной связью с главной широтной осью поселка-ул.Октябрьской. Улица Луговая, переходящая в ул.Почтовую, является на сегодняшний день основной связью, соединяющей напрямую, проектируемой территории с поселковым центром. Сложившийся центр обслуживания, расположенным западнее от участка проектирования,  представлен основными объектами культурно-бытового обслуживания, такими как: ОСП Веселовский Почтамт УФПС РО Филиал «Почта России»; Детская музыкальная школа, библиотека; МДОУ Д/с №1 «Колокольчик» на 160 детей; МОУ Веселовская СОШ №2 на 525 учащ.; МОУ Веселовская СОШ №1 на 1200 учащ.; Веселовский сельский Дом культуры «Дружба»; МУП «Веселовский рынок»; ООО «Веселовский комбинат питания»; Администрация Веселовского сельского поселения; Свято-успенский приход; сбербанк; ГУ управление Пенсионного фонда РФ в Веселовском районе; автовокзал, а также аптеки и магазины. Ближайший детский сад МДОУ Д/с №2 «Сказка» на 90 детей расположен южнее проектируемой территории вдоль ул. Мелиораторов.

С северной, восточной и южной стороны вокруг участка свободные территории. С юго-западной стороны к участку проектирования примыкает территория существующей малоэтажной усадебной жилой застройки.

2.2.2. Основные характеристики сложившейся застройки

Весь проектируемый участок свободен от застройки и не имеет сложившейся планировочной структуры.

С северо-западной стороны к проектируемому участку примыкает  территория малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками (кадастровые номера: 61:06:0010140:30, 61:06:0000000:2310, 61:06:0600012:865, 61:06:0600012:866, 61:06:0600012:867, 61:06:0600012:868).

С  западной стороны к проектируемому участку примыкает территория малоэтажной жилой застройки с приусадебными участками (кадастровые номера: 61:06:0600012:837, 61:06:0600012:836, 61:06:0600012:826, 61:06:0600012:825, 61:06:0600012:833, 61:06:0600012:832, 61:06:0600012:838, 61:06:0600012:835, 61:06:0600012:834, 61:06:0600012:829, 61:06:0600012:828, 61:06:0010139:97, 61:06:0010139:107, 61:06:0010139:6, 61:06:0010139: 65).

С восточной стороны (на расстоянии 58-60м) проходит земельный участок с кадастровым номером 61:06:0000000:2262 – для размещения искусственных водоемов и водных устройств.

С северной стороны (на расстоянии 25-40м) вдоль проектируемой территории проходит канал.

2.2.3. Существующие сети и сооружения инженерно-технического обеспечения территории

Проектируемая территория площадью 32,1 га расположена на земельном участке, расположенном на восточной окраине п.Веселый Веселовского сельского поселении и выделена для строительства индивидуальных жилых домов и объектов общественного назначения.

Через восточную часть проектируемой территории проходят воздушные сети      ВЛ-10; ВЛ-110 кВ, подземный газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром  63х3,6 мм, а также кабель связи ПАО МРСК Юга.

За пределами проектируемой территории с южной стороны проложена сеть водопровода из полиэтиленовых труб Ду 125 мм, а также сети газоснабжения среднего и низкого давления.

2.2.4.  Санитарная очистка и благоустройство территории

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Полигон ТБО расположен в полутора километрах к западу от поселка, и имеет необходимый санитарный разрыв, отвечающий  требованиям СанПин.

2.3. Границы зон с особыми условиями использования территории

На проектируемой территории находятся зоны с особыми условиями использования нескольких типов:

1.технические зоны (зоны инженерных коммуникаций и сооружений):
  -  охранные зоны ЛЭП;

- охранная зона кабеля связи;
  -  охранная зона от подземного газопровода;

2. зона охраны объекта культурного наследия.

Охранные зоны ЛЭП

По территории проектируемого участка проходят:

- в центральной части по диагонали с севера на запад проходят ЛЭП 10кВ, ширина охранной зоны – 10 м от крайнего провода (в обе стороны).

- вблизи восточной границы проекта планировки, с севера на юг, проходит ЛЭП 110кВ, ширина охранной зоны – 20 м от крайнего провода (в обе стороны).

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  в охранных зонах электрических сетей запрещается:

- осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

-  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников.

Охранные зоны кабеля связи

По территории проектируемого участка проходит кабель связи ПАО МРСК Юга, ширина охранной зоны – 4 м от крайнего провода.

Согласно Постановлению  Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578
"Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Охранная зона от подземного газопровода

Вдоль ЛЭП 10кВ  проходит газопровод распределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

-сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Зона охраны объекта культурного наследия

В восточной части территории проектирования расположен объект археологического наследия Курганный могильник “Веселый IV”. Курганный могильник “Веселый IV”, в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области №96 от 21.03.2000 г. расположен в 0,37 км к северу от п.Веселый. Фактически курган (вершина кургана- точка с координатами 47° 5' 30.76"C  40° 46' 16.74"В (WGS-84)) находится в 250 м к северу (1°) от северо-восточного угла п.Веселый (точка с координатами 47° 5' 22.77"C  40° 46' 16.62"В (WGS-84)). Топографически курганный могильник “Веселый IV” расположен в левобережной пойме р.Маныч, на берегу пересохшего в настоящее время ерика, находится на целине.

Территория курганного могильника “Веселый IV” включает насыпь кургана и прикурганное пространство (зона 25м от края насыпи). Общая площадь территории объекта археологического наследия составляет 3 845 кв.м., в том числе территория насыпи кургана и прикурганного пространства.

Курганный могильник “Веселый IV” находится к северо-востоку от участка 3:18- 20м к ССВ от северо-восточного угла участка до поворотной точки 1 границы территории курганного могильника.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. N 315
"Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

- обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

- обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

- сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

- иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

3. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Проектом предлагается формирование на территории земельного участка малоэтажной жилой застройки, установление красных линий, границ зон размещения объектов жилищного строительства и установление основных параметров их градостроительного развития в соответствии с категорией земельного участка (земли населенных пунктов).

3.1. Определение параметров планируемого строительства объектов системы социального обслуживания

Количество населения

Ориентировочное количество населения в проекте определялось исходя из среднего размера семьи – 4 чел.

Количество земельных участков (ориентировочно) по проекту составляет 250 участков.

Таким образом, проектируемое население составляет:

250*4=1000 чел.

Плотность населения

Плотность населения определяется как соотношение количества населения к территории.

Таким образом,

Рнас.=Fнас./Sтер., где

Рнас. – плотность населения;

Fнас. – количество населения;

Sтер. – площадь территории жилых зон;

Рнас.= 1000 чел./17,82 га=56 чел./га

Плотность населения проектируемого земельного участка составляет

56 чел./га.

3.2. Функционально-планировочная организация территории

Функционально-планировочная организация территории предполагает взаимообусловленное размещение объектов различного функционального назначения в границах проектирования.

В границах проекта планировки выделяются следующие функциональные зоны:

- зоны размещения индивидуальной жилой застройки;

- зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Планировочная организация территории

В планировочной организации территории проектом предлагается формирование кварталов жилой застройки, расположенных с учетом особенностей местности и сложившегося окружения.

В планировочной организации территории проектом предлагаются следующие мероприятия по организации как внешних, так и внутренних планировочных связей.

Планировочный каркас проектируемого участка условно сформирован из 2 зон.

Первая расположена между существующей ул.Береговой; проектируемой улицей, проходящей по северной границе территории проектирования; проектируемой улицей, проходящей по южной границе  территории проектирования и являющейся продолжением существующей улицы Луговой; основной диагональной осью, которая является продолжением существующей ул.Мелиораторов.

Территория жилой зоны сформирована преимущественно регулярно расположенными кварталами жилой застройки.

Вторая зона ограничена основной диагональной осью, которая является продолжением существующей ул.Мелиораторов; улицей, являющейся продолжением ул.Мира в широтном направлении, проходящей по границе территории проектирования на юге; улицей, проходящей по восточной границе территории проектирования; с западной стороны проектируемая территория примыкает к существующим кадастровым кварталам.

Формирование жилой застройки во второй зоне продиктовано наличием ограничений, находящихся на территории проектирования (ЛЭП 110, курганный могильник “Веселый IV”, кабель связи).

Благоустройство и озеленение территории

В проекте предлагается применение следующих типов покрытий:

- проезжую часть и тротуары основных улиц и дорог рекомендуется выполнять из асфальтобетонного покрытия.

Система озеленения проектируемой территории земельного участка состоит из зеленых насаждений общего пользования вдоль улиц жилой застройки.        Придомовые полосы вдоль улиц жилой застройки около фасадов рекомендуется оформлять в виде цветников, газонов и отдельных групп кустарников с посадкой деревьев на нормативном отступе от инженерных коммуникаций. С северной стороны зданий рекомендуется посадка теневыносливых деревьев и кустарников.

3.3.Организация улично-дорожной сети

Улично-дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Улично-дорожная сеть проектируется в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Транспортная структура формируется существующими жилыми улицами поселка Веселый и новой структурой проектируемых жилых улиц. Проектируемая система жилых улиц и проездов организует подъезды автомобилей к жилым зданиям.

Для организации пешеходного движения в поперечных профилях улиц предусматривается устройство тротуаров.

3.4.Инженерно-техническое обеспечение территории

Краткое описание существующих сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения поселка Веселый

Водопровод хозяйственно-питьевой. Источником водоснабжения поселка Веселый являются участки недр, имеющие статус горного отвода. Лицензии на право пользования недрами № 01934 от 17.10.2008 г. и № 02968 от 02.09.2013г. выданы Веселовскому МУП ЖКХ с целью добычи подземных вод из скважин для хозяйственного (коммунально-бытового) и производственного водоснабжения. Срок окончания действия лицензий 31 мая 2015 года и 01 сентября 2033 года соответственно. Границы горных отводов совпадают с границами первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин. Подземные воды напорные и по степени защищенности от поверхностного  загрязнения относятся к защищенным - в кровле эксплуатируемого водоносного горизонта залегают глины мощностью 7-28 м. Водовмещающие породы представлены песками мощностью от 22 до 34 м и более. В поселке.

Согласно информации, приведенной в «Схеме водоснабжения Веселовского сельского поселения на период до 2023 года», утвержденной главой Веселовского сельского поселения 10.12.2013 года, в водопроводную сеть поселка подается исходная (природная) вода, которая по некоторым санитарно-химическим показателям (общая жесткость, сухой остаток) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» По остальным показателям исходная вода соответствует нормативам.

Вода из артезианских скважин насосами подается в водонапорные башни и по разводящей водопроводной сети поступает потребителям. В скважинах установлены насосы марки ЭЦВ производительностью 6,5-10 м3/час. Водопроводные сети проложены из стальных, чугунных, асбестоцементных и ПВХ труб Ду 50-150 мм. Общая протяженность водопроводных сетей по поселку составляет 42,36 км. Износ сетей составляет 80%. Скважинные насосы в результате длительной эксплуатации требуют постоянного ремонта, в связи с чем необходима  их замена на новые современные насосы. Не в лучшем состоянии находятся и стальные водонапорные башни, 13 из                          27 водонапорных башен эксплуатируются более 25 лет и требуют замены.

За пределами проектируемой территории с южной стороны проложена сеть водопровода из полиэтиленовых труб Ду 125 мм.

Во исполнение поручения Губернатора Ростовской области от 16 июля 2010 года, «О выделении денежных средств в объеме около 200 млн.руб. для строительства водовода ст.Манычская - п.Веселый, протяженностью 55 км., с целью обеспечения населенных пунктов Веселовского района питьевой водой», ООО «Южгеосервис» были выполнены поисково-оценочные работы на перспективном Стародонском участке, расположенном севернее ст.Багаевской, и составлен отчет о результатах выполненных работ с подсчетом запасов подземных вод по состоянию на 01.07.2013 г. Мероприятия по реализация указанных работ были включены в подпрограмму «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Ростовской области на 2010-2015 годы». Согласно выполненным       ООО «Южгеосервис» работам определена техническая возможность забора воды питьевого качества на Стародонском участке в объеме 39 тыс.м3/сут. Выявленные запасы подземных вод по степени изученности соответствуют категориям В и С1. Выполняя поручение Губернатора Ростовской области, администрацией Веселовского района, в лице главы администрации района, направлено письмо в администрацию Ростовской области с предложением включить в 2016 году в государственную программу Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от                 25 сентября 2013 года № 603, в редакции от 01.06.2016 года мероприятия по разработке проектной документации для строительства водозабора и водовода с целью обеспечения населенных пунктов района питьевой водой.

Канализация хозяйственно-бытовая. На территории п.Веселый сети хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Отведение канализационных стоков от жилых домов осуществляется в выгребные ямы. Отведение канализационных стоков от общественных зданий осуществляется в септики. Жидкие отходы из выгребных ям и септиков вывозятся ассенизационными машинами на поля фильтрации.

Генеральным планом Веселовского сельского поселения предлагается в п.Веселый выполнить строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой канализационных стоков на очистных сооружениях канализации.

В настоящее время на территории сельского поселения осуществляется реализация муниципальной программы Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденная постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013  № 257 в редакции от 13.01.2015 г., связанная с развитием систем инженерно-технического обеспечения поселения. Настоящей программой не предусмотрены работы по проектированию и строительству в п.Веселый системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой канализационных стоков на очистных сооружениях канализации.

Электроснабжение. Центрами питания системы электроснабжения п.Веселый являются трансформаторные подстанции ПС 110/35/10/6 кВ «В-1», ПС 35/10 кВ «В-5» Новая,               ПС 35/10 кВ «В-3» Веселовский элеватор, расположенные на территории поселка. От питающих подстанций, по ВЛ 10 кВ электроэнергия поступает на ТП 10/0,4 кВ и далее по линиям 0,4 кВ подается потребителям. Эксплуатацию ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 и 0,4 кВ на территории поселка осуществляет Веселовский РЭС филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». Через восточную часть проектируемой территории проходят воздушные сети  ВЛ-10,110 кВ и кабель связи ПАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго».

Газоснабжение. Газоснабжение п. Веселый осуществляется от ГРС п.Веселый, которая подключена к магистральному газопроводу «Новопсков-Аксай-Моздок». По газопроводу высокого давления газ подается в головной ПРГ в котором происходит снижение давления газа с высокого до среднего. Схема газопроводов среднего давления выполнена тупиковой. Для снижения давления газа со среднего до низкого, на газопроводах среднего давления установлены ПРГ, от которых газ по газопроводам низкого давления подается к жилым домам. По газопроводам среднего давления газ подается в ПРГ, установленные рядом со шкафными котельными общественных зданий. Газораспределительные сети п.Веселый включают в себя подземные газопроводы из стальных и полиэтиленовых труб и  надземные газопроводы выполненные из стальных труб. Через восточную часть проектируемой территории проходит подземный газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром  63х3,6 мм. За пределами проектируемой территории с южной стороны проложены сети газоснабжения среднего и низкого давления.

Заказчиком представлены рекомендации ресурсоснабжающих организаций района и сельского поселения по вопросу подключения проектируемой территории к системам инженерной инфраструктуры п.Веселый.

Проектные предложения

Настоящий раздел проекта планировки и межевания земельного участка выполнен на основании показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования.

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

1. Генеральный план Веселовского сельского поселения Ростовской области, выполненный ООО «Севкавнипиагропром» г.Ростов-на-Дону в 2009 году.

2. Схема водоснабжения Веселовского сельского поселения, на период до 2023 года, выполненная  ООО «Эксперт» в 2013 году и утвержденная главой Веселовского сельского поселения 10.12.2013 года.

3. Муниципальная программа Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденная постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013  № 257 в редакции от 13.01.2015 г.

4. Технические предложения Веселовских РЭС от 17 августа 2016 г., выданные для решения вопроса присоединения к электрическим сетям филиала                                     ПАО МРСК Юга» - «Ростовэнерго» земельного участка, расположенного на восточной окраине п.Веселый Веселовского сельского поселения, выделенного для жилищного строительства.

5. Письмо ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» филиал в г.Зернограде от 19.08.2016 г. № 01.3/3487 о решении вопроса подключения к газораспределительным сетям п.Веселый земельного участка, расположенного на восточной окраине п.Веселый Веселовского сельского поселения, выделенного для  жилищного строительства.

6. Письмо Веселовского МУП ЖКХ от 22.08.2016 г. № 311 с техническими предложениями по водоснабжению и канализации земельного участка, расположенного на восточной окраине п.Веселый Веселовского сельского поселения, выделенного для жилищного строительства.

7. Письмо главы администрации Кагальницкого сельского поселения от    16.09.2016 г. № 2431 по вопросу ремонта водозаборного узла, расположенного по адресу ул.Мелиораторов,28-а,  с целью водоснабжения земельного участка, расположенного на восточной окраине п.Веселый Веселовского сельского поселения, выделенного для  жилищного строительства.

Проектом планировки определены нагрузки систем инженерно-технического обеспечения проектируемой территории, исходя из прогнозируемых показателей численности населения, площадей жилищного фонда и параметров общественных зданий.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории выполнены по удельным и укрупненным показателям и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования при разработке проектной документации на строительство. Подключение к системам инженерно-технического обеспечения п.Веселый объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории, следует выполнять в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций.

Водоснабжение. Для определения предварительных суточных расходов воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемой территории в проекте планировки принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в соответствии с табл.1, и примечаний 2,3 к табл.1 СП 31.13330.2012 «Свод правил Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом расхода воды на поливку. Расчет прогнозируемого водопотребления приведен в таблице 1:

Таблица 1

| Структура жилой застройки | численность населения, тыс.чел. | Удельный показатель водо- потреб- ления на единицу измерения, л/сут | . Удельный показатель на поливку зеленых насажде ний, покрытий, л/сут | Водопотребление,м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Хоз питьевые нужды | Поливка зеленых насажде- ний, покрытий, | Неучтен- ные расходы, 10% | Всего |
| Индивидуальная жилая застройка | 1000 | 160 | 50 | 160,0 | 50,0 | 16,0 | 226,0 |
| Всего с учетом Ксут.max = 1,1* |  |  |  |  |  |  | 249,0 |

* 1,2 - коэффициент суточной неравномерности водопотребления

В соответствии с письмом главы администрации Веселовского сельского поселения от 16.09.2016 г. № 2431, на водозаборном узле (ВЗУ), расположенном по  ул.Мелиораторов,28-а, предлагается выполнить замену насоса в артезианской скважине и установить водонапорную башню на площадке водозаборного узла.  Размеры площадки следует принять с учетом территории 1 пояса зоны санитарной охраны, в соответствии с      СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Производительность насоса определяется после уточнения потребности в воде объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории, а также исходя из геологических и гидрогеологических условий участка недр. Высота ствола и объем бака водонапорной башни также определяются на последующих стадиях проектирования, после уточнения потребности в воде объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории.

На проектируемой территории предлагается выполнить строительство централизованной системы водоснабжения с подключением ее к ВЗУ расположенному по  ул.Мелиораторов,28-а. Прокладку сетей водопровода по проектируемой территории предлагается выполнить с кольцеванием вдоль основных дорог и проездов. На сетях необходимо предусмотреть колодцы с запорной арматурой и пожарными гидрантами для забора воды пожарными машинами. Колодцы с пожарными гидрантами следует размещать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части. Расстояние между гидрантами определяется расчетами на последующей стадии проектирования. При строительстве и реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Проектом планировки предлагается выполнить перемычку между водопроводными сетями проектируемой территории и существующими водопроводными сетями п.Веселый.

После выполнения работ по строительству водозабора на территории Багаевского района и строительству водовода питьевой воды в поселок Веселый, необходимо выполнить соответствующие мероприятия по переключению систем водоснабжения п.Веселый и проектируемой территории к водоводу питьевой воды.

Схематичные проектные предложения по размещению водопроводных сетей и сооружений на проектируемой территории представлены на соответствующей схеме в графической части проекта планировки. Проектные предложения должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Принятые в проекте планировки решения должны быть учтены в «Схеме водоснабжения Веселовского сельского поселения» и   в  муниципальная программе Веселовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Веселовского сельского поселения», утвержденная постановлением администрации Веселовского сельского поселения от 29.10.2013  № 257 в редакции от 13.01.2015 г.

Канализация. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод проектируемого жилого района принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СП 30.13.330.2012, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.5.1.1. СП 32.1330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения»). Расчет водоотведения  приведен в  таблице 2:

Таблица 2

| Структура жилой застройки | Численность населения, тыс.чел | Удельный показатель водо- потреб- ления на единицу измерения, л/сут | Водоотведение,м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз бытовые нужды | Неучтен- ные расходы, 10% | Всего |
| Индивидуальная жилая застройка | 1000 | 160 | 160,0 | 16,0 | 176,0 |

Учитывая отсутствие перспективы строительства централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации на территории п.Веселый и в соответствии с техническими предложениями Веселовского МУП ЖКХ, канализование жилых домов в поселке следует осуществлять в водонепроницаемые септики, с последующим вывозом жидких бытовых отходов спецтранспортом в места их утилизации. На случай перспективного строительства хозяйственно-бытовой канализации на территории поселка, проектом планировки в поперечнике улиц предусмотрены коридоры для прокладки сетей канализации.

Электроснабжение. Прогнозируемые расчетные электрические нагрузки объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории определены на шинах 0,4 кВ ТП 10/0,4кВ, в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 изм. 1999 г. «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Расчет электрических нагрузок приведен в таблице 3:

Таблица 3

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во | Удельный показа- тель на единицу измере- ния | Электри- ческая нагрузка Р, кВт | Коэффи- циент несовпа- дения макси- мумов, К н.м. | Расчетные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расчетная электричес- кая нагрузка Рр , кВт | cоsφ | Расчетная мощность, Sp, КВА |
| Индивидуальная жилая застройка | 1 дом | 250 | 2,0 кВт/дом х 1,3* | 650,0 | 1,0 | 650,0 | 0,96 | 677,0 |
| Наружное освещение | 1 км сети в 1 одноряд ном исполне нии | 3,0 | 7,5 кВт/км | 22,5 | 1,0 | 23,0 | 0,85 | 26,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 650,0 |  | 677,0 |

*1,3- коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 )

В соответствии с техническими предложениями Веселовского РЭС филиала      ПАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго», подключение объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории к энергосистеме п.Веселый, предлагается выполнить на существующей опоре ВЛ 10 кВ № 158, ПС 110/35/10/6 «В-1» кВ, которая расположена за пределами проектируемого участка с южной стороны. От точки присоединения к электрическим сетям Веселовского РЭС до КТП 10/0,4 кВ, предлагаемых к размещению на проектируемой  территории, напряжение предлагается подавать по кабельным линиям 10 кВ, проложенным в земле. По согласованию с администрацией сельского поселения, прокладку линий 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ потребителям, предлагается осуществлять по опорам совместно с линиями наружного освещения с использованием СИП. В качестве осветительных приборов предлагается установка консольных светильников с использованием энергосберегающих ламп. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. На последующих стадиях проектирования заказчику необходимо заключить с энергоснабжающей организацией договор на технологическое присоединение к линии    10 кВ.

Схематичные проектные предложения по размещению сетей и сооружений электроснабжения на проектируемой территории представлены на соответствующей схеме в графической части проекта планировки. Проектные предложения должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Газо-теплосабжение. Расчет потребности в тепловой энергии и газе объектов, планируемых к размещению на проектируемой территории, выполнен  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 30.13.330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»

Прогнозируемые показатели тепловой нагрузки и максимального часового расхода природного газа на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и пищеприготовления приведены в таблице 4:

Таблица 4

| Наименование потребителей | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию, ГВС, Гкал/час | Расход газа на отопление, вентиляцию, м³/ час | Расход газа на пищеприготовление, горячее водо-снабжение жилых и общественных зданий, м³/ час |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 4,3 | 565,0 | 167,0 |

Суммарный максимальный часовой расход газа составляет   732,0 м3/час.

Годовой расход газа на составляет   1587,0  тыс.м3/год.

Для отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, намечаемой к строительству на проектируемой территории предлагается применять современные автоматизированные котлы и проточные газовые водонагреватели. Подключение объектов, намечаемых к строительству на проектируемой территории предлагается осуществлять из системы газораспределения п.Веселый по газопроводу среднего давления. На газораспределительной сети предлагается установить ПРГ для снижения давления газа со среднего до низкого. От ПРГ необходимо осуществить строительство сети наружных газопроводов низкого давления, с установкой на вводах или перед газопотребляющим оборудованием узлов учета газа. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии. Схематичные проектные предложения по размещению сетей и сооружений газоснабжения на проектируемой территории представлены на соответствующей схеме в графической части проекта планировки

Письмом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону филиал в г.Зернограде сообщается, что с целью уточнения возможных мероприятий по реконструкции и развитию существующих сетей газораспределения п.Веселый с учетом проектируемого объекта, необходимо внести изменения в расчетную схему газоснабжения п.Веселый.

Проектные предложения должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования, после внесения изменений в схему газоснабжения п.Веселый.

Системы связи и информатизации. Проектом планировки на проектируемой территории предлагается выполнить работы по строительству оптоволоконных сетей c возможностью подключения комплекса телекоммуникационных услуг в жилые дома по технологии PON/GPON. По оптоволоконному кабелю, проведенному непосредственно в дом, абонент получает сразу три высокотехнологичных сервиса: высокоскоростной доступ в Интернет, Интерактивное телевидение, телефон. Развитие широкополосного скоростного доступа обеспечит населению возможность пользования электронными сервисами на порталах оказания государственных и муниципальных услуг.

Строительство оптоволоконных сетей связи на проектируемой территории следует осуществлять на основании технических условий Ростовского филиала                           ПАО «Ростелеком». На момент разработки проекта планировки, Азовским межрайонным центром технической эксплуатации телекоммуникаций Ростовского филиала                 ПАО "Ростелеком" выполнены предложения по прокладке оптоволоконного кабеля от здания АТС в поселке Веселый к границе проектируемой территории. Решение по организации системы оптоволоконной связи на проектируемой территории должно приниматься на последующих стадиях проектирования, исходя из прогнозируемого спроса на подключение комплекса телекоммуникационных услуг в жилые дома. Проектом предлагается осуществить мероприятия по развитию сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи.

Основные прогнозируемые технико-экономические показатели по разделу инженерно-техническая инфраструктура

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Водопотребление из централизованной системы водоснабжения всего, | м3/сут. | 249 |
|  | в том числе на поливку | м3/сут. | 50 |
| 2. | Канализация |  |  |
| 2.1. | Поступление сточных вод в водонепроницаемые септики | м3/сут. | 176 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |
| 3.1. | Расчетная нагрузка на шинах 0,4 кВ | кВт. | 650 |
| 4. | Газоснабжение |  |  |
| 4.1. | Максимальный расход газа на нужды отопления, вентиляции, пищеприготовления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий | м3/час | 732 |
| 4.2. | Прогнозируемое потребление газа, | тыс. м3/год | 1587 |
| 5. | Связь |  |  |
| 5.1. | Количество абонентов стационарной фиксированной связи | абонент | по заявкам населения и организаций |

3.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

Участок, предоставленный для разработки проекта планировки,  расположен в восточной части поселка Веселый.

Территория свободна от застройки, зеленых насаждений и инженерных сетей.

Абсолютные отметки территории в границах отвода  изменяются от 8 до 9м.

По сложности для градостроительного использования рельеф относится к сложному – плоские территории с малыми уклонами с наличием бессточных участков.

Земельный участок расположен в зоне распространения черноземов обыкновенных.

Сейсмичность территории может в максимуме  достигать 6 баллов магнитуды по шкале Рихтера.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 0,9 м.

Проектные предложения

Учитывая рекомендации СП 42.13330.2011,  а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта планировки участка, в целях благоустройства проектируемой территории предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальная планировка

Вертикальной планировкой решается вопрос создания оптимально нормативных условий для трасс проездов, тротуаров, исключения подтопления  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 1:1000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом отметок твердых покрытий существующих дорог. Для создания минимальных нормативных уклонов проектом предусматривается небольшая подсыпка и срезка грунта в пределах 0,5м.  Проезжие части улиц имеют бордюрный пилообразный односкатный профиль.  В пониженных местах устраиваются разрывы в бордюре для сброса поверхностного стока в лотки.

Поверхностный водоотвод.

Поверхностный водоотвод решается открытым способом, по прибордюрным лоткам проездов и системы открытых полимербетонных лотков, наименьшие уклоны которых допускаются от 0,001 . СП 32. 133330.2010. табл. 5,5,2

Территория разделена на два водосборных бассейна.  Поверхностный сток с западной части отводится по системе лотков через  существующую водоотводную трубу Д=1000м, проходящую под дорогой в южной части участка. С западной части территории поверхностный сток отводится по системе открытых лотков на очистные  отстойные сооружения.

Эффект снижения концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов при отстаивании поверхностного стока в отстойных сооружениях в течение 1-2 суток может составлять 80-90%, растворенных органических веществ по БПК 20 -60-80%, по ХПК-80-90%.

Очищенные поверхностные стоки возможно использовать для полива приусадебных участков селитебной застройки.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке проектируемой территории, подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования и разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.