Ростовская область

Весёловский район

Собрание депутатов Весёловского сельского поселения

РЕШЕНИЕ  № проект

О внесении изменений в статью 44 Правил землепользования и застройки Веселовского сельского поселения Веселовского района Ростовской области

Принято

Собранием депутатов                                                                       июль   2015 года

## В соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Веселовское сельское поселение»,

## Собрание депутатов Веселовского сельского поселения

РЕШАЕТ:

1.  Внести изменения в статью 44 Правил землепользования и застройки Веселовского сельского поселения Веселовского района Ростовской области изложив её в редакции согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Рекомендовать Администрации Веселовского сельского поселения в соответствии со ст. 10, 15 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» передать в Управление Росреестра по Ростовской области необходимые сведения.

Глава Весёловского сельского поселения                                   А.Н. Ищенко

п. Весёлый

июль  2015 года

Приложение

к проекту Решения Собрания депутатов Веселовского сельского поселения №   от  07.2015

Статья 44. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Веселовского сельского поселения

На карте градостроительного зонирования территории Веселовского сельского поселения выделены следующие зоны.

| Кодовое обозначение территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
| Ж | Жилые зоны |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками |
| Ж-3 | Зона смешанной жилой застройки |
| О | Общественно-деловые и коммерческие зоны |
| О-1 | Зона обслуживания и деловой активности центра поселения |
| О-2 | Зона обслуживания и деловой активности местного значения |
| ОС | Специальные обслуживающие зоны для объектов с большими земельными участками |
| ОС-1 | Зона детских образовательных учреждений |
| ОС-2 | Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений |
| ОС-3 | Зона учреждений здравоохранения |
| П | Производственные и коммунальные зоны |
| П-2 | Зона производственных и коммунальных объектов не выше II класса санитарной вредности |
| П-3 | Зона производственных и коммунальных объектов не выше III класса санитарной вредности |
| П-4 | Зона производственных и коммунальных объектов не выше IV класса санитарной вредности |
| П-5 | Зона производственных и коммунальных объектов не выше V класса санитарной вредности |
| ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| И-1 | Зона объектов инженерного обеспечения |
| Р | Рекреационные зоны |
| Р-1 | Зона поселковых парков |
| Р-2 | Зона природно-ландшафтных территорий |
| Р-3 | Зона баз отдыха |
| СХ | Зоны сельскохозяйственного использования |
| СХ-1 | - Зона сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | - Зона сельскохозяйственного использования |
| СХ-3 | - Зона коллективных садов |
| СН | Зоны специального назначения |
| СН-1 | Зона кладбищ |
| СН-2 | Зона полигона твердых бытовых отходов |
|  | Прочие зоны |
| В-1 | Зона водных объектов |

- СТАТЬЯ 44.1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

К жилым зонам относятся участки территории поселения, используемые и предназначенные для размещения жилых домов, хозяйственных построек, построек, необходимых для хранения и обслуживания индивидуальных транспортных средств, иных зданий и сооружений, необходимых для ведения домашнего хозяйства. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, объектов здравоохранения, объектов образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с созданием условий ведения личного подсобного хозяйства и содержанием домашнего скота и птицы на приусадебном участке, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | отдельно стоящие односемейные дома традиционного типа с земельными участками | отдельно стоящие или пристроенные к жилому дому гаражи или открытые автостоянки: 1 - 2 машиноместа на индивидуальный участок, расположенные в границах личных земельных участков без нарушения принципов добрососедства; детские сады, иные объекты дошкольного воспитания (при условии последующего выделения в отдельную зону после разработки проекта планировки и проекта межевания); детские площадки, игровые комплексы; площадки отдыха для взрослых; хозяйственные постройки; строения для содержания домашнего скота и птицы; индивидуальные бани, надворные туалеты; сады, огороды, палисадники; теплицы, оранжереи; индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | блокированные двух- и многосемейные жилые дома с приусадебным участком и без него |  |
|  |  | блокированные многосемейные жилые дома с территориями общего пользования |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | парикмахерские | хозяйственные постройки, гостевые автостоянки |
|  |  | мастерские для занятий индивидуальной трудовой деятельностью по изготовлению мелких поделок и работ по индивидуальным заказам без нарушения принципов добрососедства в соответствии с санитарными и противопожарными нормами |  |
|  |  | отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов, бытовой техники и т.п.) |  |
|  |  | парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, площадью до 200 кв. м. |  |
| 3.4 | Здравоохранение | консультативные поликлиники, центры психологической реабилитации населения | хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального транспорта, гостевые автостоянки |
|  |  | аптеки |  |
| 4.4 | Магазины | магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 300 кв.м (с соблюдением санитарных требований) | гостевые автостоянки |
| 3.2 | Социальное обслуживание | отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты | хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | ветлечебницы без постоянного содержания животных | хозяйственные постройки, гостевые автостоянки |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции | хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального транспорта, гостевые автостоянки |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы | гостевые автостоянки |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты) общей площадью не более 50 кв.м с ограничением времени работы | хозяйственные постройки, гостевые автостоянки |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования |  |
|  |  | гостевые парковки |  |
| 5.1 | Спорт | спортплощадки | гостевые автостоянки |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Для земельных участков, предоставляемым гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, установлены следующие предельные (минимальные и максимальные) размеры:

- для ведения садоводства – от 0,03 га до 0,12 га;

- для огородничества – от 0,03 до 0,12 га;

- для ведения животноводства – от 0,2 га до 0,4 га;

- для дачного строительства – от 0,05 га до 0,2 га;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – не менее одной среднерайонной нормы, установленной для бесплатной передачи земли в собственность граждан при реорганизации сельскохозяйственных предприятий (7,6 га сельхозугодий).

Максимальный размер общей площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, которые могут находится одновременно на праве собственности и ином праве у гражданина; или гражданина и совместно осуществляющих с ним ведение личного подсобного хозяйства членов его семьи, должен быть не более 1,0 га, в том числе от 0,1 га до 0,3 га в черте населенного пункта и от 0,9 до 0,7 га за чертой населенного пункта.

Минимальный размер общей площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, которые могут находится одновременно на праве собственности или ином праве у гражданина, или гражданина и совместно проживающих с ним и совместно осуществляющих с ним ведение личного подсобного хозяйства членов его семьи, должны быть не менее:

- на свободных земельных участках – 0,1 га;

- под застроенными территориями (при разделе участка) – 0,05 га.

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности не могут превышать:

- для ведения садоводства – 0,12 га;

- для огородничества – 0,12 га;

- для ведения животноводства – 0,4 га;

- для дачного строительства – 0,2 га;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – одной среднерайонной нормы, установленной для бесплатной передачи земли в собственность граждан при реорганизации сельскохозяйственных предприятий.

Для территорий свободных от застройки и территорий со сложившейся застройкой, площадь земельного участка, предоставляемая гражданину для индивидуального жилищного строительства, должна быть не менее 0,06 га и не более 0,25 га.

Для использования под сад, огород – от 0,01 до 0,05 га.

Для размещения гаражей – от 0,005 га.

При кадастровом учете, в связи с уточнением границ земельного участка, предельный минимальный размер земельного участка в жилой зоне – 300 м2.

Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

- От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с противопожарными и санитарными требованиями.

Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Высота зданий.

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.

3.2 Высота здания от уровня земли до конька кровли - не более 11 м.

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька  кровли - не более 7 м.

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

5. Требования к ограждению земельных участков: характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.

Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов и диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяйственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.

Расстояния:

- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений не менее 50 метров;

- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров;

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 метров;

- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки - не менее 30 метров.

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.

На территории малоэтажной застройки запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька кровли - не более 7 м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

На территории с застройкой индивидуальными жилыми домами автостоянки размещаются в пределах отведенного участка.

Хозяйственные площадки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее 100 метров от входа в дом.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.

Ж-2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками Зона жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов средней этажности (2 - 5 этажей). Допускается размещение сопутствующих объектов повседневного обслуживания, некоммерческих коммунальных предприятий, площадок для отдыха, игр, спортивные площадки, а также размещение на земельных участках многоквартирных жилых домов хозяйственных построек (без содержания домашнего скота и птицы) и гаражей боксового типа для жителей, проживающих в этих домах.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | жилые дома средней этажности 2 - 5 этажа | жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); площадки для сбора мусора; парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования; скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. |
|  |  | площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | блокированные двух- и многосемейные жилые дома с приусадебным участком и без него |  |
|  |  | блокированные многосемейные жилые дома с территориями общего пользования |  |
| 3.5 | Образование и просвещение | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания | гостевые автостоянки |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | жилые дома для малосемейных гостиничного типа |  |
|  |  | общежития |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов, бытовой техники и т.п.) |  |
|  |  | парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, площадью до 200 кв. м. |  |
| 3.4 | Здравоохранение | консультативные поликлиники, центры психологической реабилитации населения | хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального транспорта, гостевые автостоянки |
| 4.4 | Магазины | магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 300 кв.м (с соблюдением санитарных требований) | гостевые автостоянки |
| 3.2 | Социальное обслуживание | отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты | хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции | хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального транспорта, гостевые автостоянки |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты) общей площадью не более 50 кв.м с ограничением времени работы | хозяйственные постройки, гостевые автостоянки |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | гаражи боксового типа |  |
|  |  | гостевые автостоянки на отдельном земельном участке |  |
| 2.0 | Жилая застройка | хозяйственные постройки без права содержания в них домашнего скота и птицы |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Площадь приквартирных земельных участков для одно-двухквартирных одно-трехэтажных жилых домов на свободных территориях должна быть не менее 0,06 га, на застроенных территориях не менее 0,05 га. Для многоквартирных блокированных одно-трехэтажных жилых домов площадь приквартирных земельных участков на свободных территориях должна быть не менее 0,04 га, на застроенных территориях должна быть не менее 0,04 га, на застроенных территориях не менее 0,035 га.

1. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной застройки -240 м2, Коэффициент использования территории: 1.0-0,6.

2. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу многоквартирного дома до 3 этажей – 74м2. Коэффициент использования территории: не более 0,94.

3. Минимальный размер земельного участка на 1-ну жилую единицу многоквартирного дома в 5 этажей – 74м2, Коэффициент использования территории: - до 0,72.

4. Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также между строениями:

4.1. Между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки.

4.2. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

4.3. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с противопожарными и санитарными требованиями.

5. Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и количество парковочных мест согласно действующих норм для автостоянок временного хранения автотранспорта.

6. Высота зданий: для жилых зданий количество надземных этажей - 4 - 5; с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания, при условии соблюдения строительных норм и правил; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 21 м; до конька скатной кровли - не более 23,5 м; как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

Примечания:

1.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

2. Высота зданий до 3-х этажей:

2.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания,

2.2. Высота здания от уровня земли до конька кровли - не более 14 м.

2.3. Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

3. Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в первых этажах, выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы и при обеспечении парковочными местами, согласно действующих норм для автостоянок временного хранения автотранспорта.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

5. Требования к ограждению земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома: характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.

6. Ограждение земельных участков, на которых находятся многоквартирные жилые дома и жилые дома блокированной застройки, не допускается, за исключением декоративного ограждения высотой не более 0,5 м.

Ж-3. Зона смешанной жилой застройки Зона жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов средней этажности (2 - 5 этажей) и отдельно стоящих жилых домов усадебного типа. Допускается размещение сопутствующих объектов повседневного обслуживания, некоммерческих коммунальных предприятий, площадок для отдыха, игр, спортивные площадки, а также размещение на земельных участках многоквартирных жилых домов хозяйственных построек (без содержания домашнего скота и птицы) и гаражей боксового типа для жителей, проживающих в этих домах.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Малоэтажная жилая застройка | отдельно стоящие односемейные дома традиционного типа с земельными участками | жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); площадки для сбора мусора; парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования; скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | блокированные двух- и многосемейные жилые дома с приусадебным участком и без него |  |
|  |  | блокированные многосемейные жилые дома с территориями общего пользования |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | жилые дома средней этажности 2 - 5 этажей |  |
|  |  | площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха |  |
| 3.5 | Образование и просвещение | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания | хозяйственные постройки, гостевые автостоянки |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | жилые дома для малосемейных гостиничного типа |  |
|  |  | общежития |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | отдельно стоящие и встроенные приёмные пункты и мастерские по мелкому бытовому ремонту (ремонту обуви, одежды, зонтов, часов, бытовой техники и т.п.) | гостевые автостоянки |
|  |  | парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты, площадью до 200 кв. м. |  |
| 3.4 | Здравоохранение | консультативные поликлиники, центры психологической реабилитации населения | хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального транспорта, гостевые автостоянки |
| 4.4 | Магазины | магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 300 кв.м (с соблюдением санитарных требований) | гостевые автостоянки |
| 3.2 | Социальное обслуживание | отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты | хозяйственные постройки, гаражи служебного транспорта, гостевые автостоянки |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции | хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального транспорта, гостевые автостоянки |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты) общей площадью не более 50 кв.м с ограничением времени работы | хозяйственные постройки, гостевые автостоянки |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | гаражи боксового типа |  |
|  |  | гостевые автостоянки на отдельном земельном участке |  |
| 2.0 | Жилая застройка | хозяйственные постройки без права содержания в них домашнего скота и птицы |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу индивидуальной жилой застройки 600м2, Коэффициент использования территории: не более 0,94

2. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной застройки -240 м2, Коэффициент использования территории: 1.0-0,6

3. Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  многоквартирного дома до 3 этажей – 74м2. Коэффициент использования территории: не более 0,94

4. Минимальный размер земельного  участка на 1-ну жилую единицу многоквартирного дома  в 5 этажей – 74м2, Коэффициент использования территории: - до 0,72.

5. Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также между строениями:

5.1. Между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки.

5.2. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

5.3. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с противопожарными и санитарными требованиями.

6. Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и количество парковочных мест согласно действующих норм для автостоянок временного хранения автотранспорта.

7. Высота зданий: для жилых зданий количество надземных этажей - 4 - 5; с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания, при условии соблюдения строительных норм и правил; высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 21 м; до конька скатной кровли - не более 23,5 м; как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

Примечания.

1.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

2. Высота зданий до 3-х этажей:

2.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.

2.2. Высота здания от уровня земли до конька кровли - не более 14 м.

2.3. Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

3. Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в первых этажах, выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы и при обеспечении парковочными местами, согласно действующих норм для автостоянок временного хранения автотранспорта.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

5. Требования к ограждению земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома: характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.

6. Ограждение земельных участков, на которых находятся многоквартирные жилые дома и жилые дома блокированной застройки, не допускается, за исключением декоративного ограждения высотой не более 0,5 м.

- СТАТЬЯ 44.2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ

К общественно-деловым и коммерческим зонам относятся участки территории, преимущественно используемые и предназначенные для размещения зданий и сооружений общественно-делового назначения — административных зданий, офисов, объектов коммерческой деятельности, торговли, культуры, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, а также образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, центров деловой, финансовой и общественной активности, культовых и иных зданий. В данной территориальной зоне можно размещать жилые здания.

- О-1. Зона обслуживания и деловой активности центра поселения

- Зона объектов административного управления, обслуживания населения и деловой активности центральной зоны поселения О-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территориях размещения центральных функций, где сочетаются здания административного, общественного, культурного назначения, коммерческого и коммунального обслуживания и иные учреждения, в том числе общепоселкового, районного, регионального и федерального значения.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками с возможностью предоставления услуг, торговли и осуществления индивидуальной трудовой деятельности без нарушения принципов добрососедства в соответствии с санитарными и противопожарными нормами |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | блокированные двух- и многосемейные жилые дома с приусадебным участком и без него |  |
|  |  | блокированные многосемейные жилые дома с территориями общего пользования |  |
| 4.1 | Деловое управление | офисные здания и помещения - конторы различных организаций, фирм, компаний при условии размещения в нижних этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего назначения | подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки; парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. |
| 3.8 | Общественное управление | суды, нотариальные конторы, прочие юридические учреждения |  |
|  |  | административные здания |  |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | банки, отделения банков |  |
| 3.6 | Культурное развитие | театры, концертные залы |  |
|  |  | кинотеатры, видеосалоны |  |
|  |  | музеи, выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные салоны |  |
|  |  | клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения |  |
|  |  | библиотеки, архивы, информационные центры, справочные бюро |  |
| 3.2 | Социальное обслуживание | дома бракосочетаний |  |
|  |  | отделения связи, почтовые отделения, междугородние переговорные пункты |  |
| 5.1 | Спорт | универсальные спортивно-зрелищные и развлекательные комплексы |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | гостиницы, гостевые дома, центры обслуживания туристов |  |
| 4.8 | Развлечения | бильярдные |  |
|  |  | танцзалы, дискотеки |  |
|  |  | компьютерные центры, интернет-кафе |  |
| 4.2 | Торговые центры (торгово-развлекательные центры) | торговые комплексы, торговые дома |  |
| 4.4 | Магазины | магазины |  |
| 4.3 | Рынки | открытые мини-рынки, с площадью земельного участка не более 400 кв.м |  |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары, рестораны) |  |
| 4.0 | Предпринимательство | издательства и редакционные офисы |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | туристические агентства |  |
|  |  | рекламные агентства |  |
|  |  | фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи |  |
|  |  | транспортные агентства по сервисному обслуживанию населения: кассы по продаже билетов, менеджерские услуги и т.д. |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции |  |
| 3.4 | Здравоохранение | аптеки |  |
|  |  | консультативные поликлиники, центры психологической реабилитации населения («семья и брак», «подростковые проблемы» и т.д.) |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | дома быта |  |
|  |  | центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, ламинирование, брошюровка и пр.) |  |
|  |  | фотосалоны |  |
|  |  | приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания |  |
|  |  | пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и другие объекты обслуживания |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | некоммерческие коммунальные предприятия |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | Жилая застройка | общежития |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание территории | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |
|  |  | антенны спутниковой связи |  |
| 3.4 | Здравоохранение | объекты здравоохранения |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые |  |
| 3.7 | Религиозное использование | объекты, связанные с отправлением культа |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |
|  |  | общественные туалеты |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | жилищно-эксплуатационные организации и аварийно-диспетчерские службы |  |

- О-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения

Зона обслуживания и коммерческой активности местного значения О-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров населенного пункта и полосных центров (вдоль улиц) с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | Жилая застройка | здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения при условии поэтажного разделения различных видов использования |  |
| 2.1 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками с возможностью предоставления услуг, торговли и осуществления индивидуальной трудовой деятельности без нарушения принципов добрососедства в соответствии с санитарными и противопожарными нормами |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | блокированные двух- и многосемейные жилые дома с приусадебным участком и без него |  |
|  |  | блокированные многосемейные жилые дома с территориями общего пользования |  |
| 4.1 | Деловое управление | офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний | рекламные конструкции; парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; встроенные в здания гаражи и автостоянки; подземные парковки; площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха; жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; мусоросборники; скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. |
| 3.8 | Общественное управление | юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы, юридические консультации |  |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | отделения банков |  |
| 3.6 | Культурное развитие | выставочные залы |  |
|  |  | клубы (дома культуры), центры общения и досуговых занятий, залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного назначения |  |
| 3.2 | Социальное обслуживание | отделения связи, почтовые отделения, междугородние переговорные пункты |  |
| 5.1 | Спорт | спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные комплексы (при размещении на земельных участках, сомасштабных по размерам целому кварталу, выделять в специальную зону) |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | гостиницы, гостевые дома |  |
| 4.8 | Развлечения | бильярдные |  |
|  |  | танцзалы, дискотеки |  |
|  |  | компьютерные центры, интернет-кафе |  |
| 4.2 | Торговые центры (торгово-развлекательные центры) | торговые комплексы |  |
| 4.4 | Магазины | магазины |  |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары, рестораны) |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | рекламные агентства |  |
|  |  | фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи |  |
|  |  | транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции |  |
| 3.4 | Здравоохранение | аптеки |  |
|  |  | поликлиники, консультативные поликлиники |  |
|  |  | пункты оказания первой медицинской помощи |  |
|  |  | центры медицинской консультации населения |  |
|  |  | центры по предоставлению полиграфических услуг (ксерокопии, ламинирование, брошюровка и пр.) |  |
|  |  | фотосалоны |  |
|  |  | приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания |  |
|  |  | пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и другие объекты обслуживания |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) | индивидуальные жилые дома с приусадебными участками без содержания домашнего скота и птицы |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание территории | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |
|  |  | антенны спутниковой связи |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | бани, сауны, салоны красоты, SPA - салоны, фитнес - центры |  |
| 4.3 | Рынки | закрытые рынки |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | автостоянки на отдельных земельных участках, подземные, надземные многоуровневые |  |
| 3.7 | Религиозное использование | объекты, связанные с отправлением культа |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | общественные туалеты |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельского поселения следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет:

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | 800 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га):

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные (досуговые) комплексы | 5 | 5 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь, м 2/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки бытового обслуживания | 0,8 |

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных:

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразова-тельных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |  |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 |  | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 50 |  | 50 |
| Кладбища традиционного Захоронения, площадью менее 20 га | 6 | 300 |  | 500 |

Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 квадратных метров.

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

СТАТЬЯ 44.3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С БОЛЬШИМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

Специальные зоны выделены для обеспечения правовых условий осуществления различных видов деятельности, объединенных общим требованием: собственники земельных участков, расположенных в этих зонах, могут использовать недвижимость в соответствии с приведенным ниже списком только после получения специальных согласований посредством публичных слушаний.

- ОС-1. Зона детских образовательных учреждений

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Образование и просвещение | детские сады |  |
|  |  | общеобразовательные школы, начальные, средние |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Спорт | спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны |  |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (столовые) |  |
| 3.4 | Здравоохранение | пункты оказания первой медицинской помощи |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | автомобильные стоянки перед участками детских образовательных учреждений |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | общественные туалеты |  |
|  |  | скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна |  |
|  |  | детские, спортивные площадки |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Радиус обслуживания населения детскими образовательными учреждениями, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район), составляет:

| Детские образовательные учреждения | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь, м 2/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки школ | 4,7 |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 1,2 |

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков детских образовательных учреждений следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных:

| Здания (земельные участки) учреждений обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений, метров |  |
| --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий |
| Детские образовательные учреждения | 10 | По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным нормам |

Участки дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 метров.

- ОС-2. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Спорт | универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с трибунами) |  |
|  |  | спортивные школы |  |
|  |  | спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без) |  |
|  |  | закрытые плавательные бассейны |  |
|  |  | спортклубы |  |
|  |  | спортплощадки, футбольные поля, теннисные корты |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Культурное развитие | выставочные залы |  |
|  |  | залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения |  |
| 6.8 | Связь | телевизионные и радио - студии |  |
| 3.2 | Социальное обслуживание | отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции |  |
| 4.4 | Магазины | специализированные магазины по продаже спортивных товаров |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | гостиницы, дома приёма гостей |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | бани, сауны, салоны красоты, SPA - салоны, фитнес - центры |  |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (кафе, закусочные, бары) |  |
| 3.4 | Здравоохранение | пункты оказания первой медицинской помощи |  |
|  |  | аптеки |  |
|  |  | консультативные поликлиники |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих видов использования |  |
|  |  | отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровневые стоянки, гаражи |  |
|  |  | открытые автостоянки |  |
| 3.7 | Религиозное использование | объекты, связанные с отправлением культа |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи |  |
|  |  | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |
|  |  | скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна |  |
|  |  | общественные туалеты |  |
|  |  | мусоросборники |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Радиус обслуживания населения спортивно-зрелищными учреждениями, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район), составляет:

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1500 |

- ОС-3. Зона учреждений здравоохранения

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Здравоохранение | больницы, поликлиники, амбулатории | отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м; предприятия общественного питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты) общей площадью не более 50 кв.м; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); объекты, связанные с отправлением культа; парковки перед объектами оздоровительных, обслуживающих и коммерческих видов использования; отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи; открытые автостоянки; антенны спутниковой связи; скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. |
|  |  | станции скорой помощи |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Социальное обслуживание | интернаты для престарелых и инвалидов |  |
|  |  | реабилитационные восстановительные центры |  |
| 3.4 | Здравоохранение | больницы, роддома, госпитали общего типа |  |
|  |  | хосписы |  |
|  |  | пункты оказания первой медицинской помощи |  |
|  |  | поликлиники |  |
|  |  | аптеки |  |
|  |  | консультативные поликлиники |  |
|  |  | станции скорой помощи |  |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | научно-исследовательские, лабораторные корпуса |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Радиус обслуживания населения учреждениями здравоохранения, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район), составляет:

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Поликлиники и их филиалы | 1000 |
| Аптеки | 800 |

- СТАТЬЯ 44.4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

- К производственным зонам относятся участки территории, используемые и предназначенные для размещения промышленных и коммунальных объектов, обеспечивающих их функционирование, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно защитных зон таких объектов.

## П-2. Зона производственных и коммунальных объектов не выше II класса санитарной вредности

- Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-коммунальных предприятий 2 класса вредности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Производственная деятельность | промышленные и коммунальные предприятия II класса вредности, требующие большегрузного транспорта | открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей |
|  |  | объекты технического и инженерного обеспечения предприятий |  |
|  |  | производственно-лабораторные корпуса |  |
| 6.9 | Склады | объекты складского назначения различного профиля |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей |  |
|  |  | станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции |  |
|  |  | пожарные части |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | автомойки |  |
|  |  | гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке |  |
|  |  | автозаправочные станции |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения |  |
| 6.9 | Склады | склады временного хранения утильсырья |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |

## П-3. Зона производственных и коммунальных объектов не выше III класса санитарной вредности

- Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше III класса вредности. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Производственная деятельность | промышленные предприятия и коммунальные объекты III класса вредности | открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей |
|  |  | объекты технического и инженерного обеспечения предприятий |  |
| 6.9 | Склады | производственные базы и складские помещения строительных и других предприятий, требующие подъезда большегрузного транспорта |  |
|  |  | объекты складского назначения различного профиля |  |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке |  |
|  |  | гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей |  |
|  |  | станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия |  |
| 4.1 | Деловое управление | офисы, конторы, административные службы |  |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | автотранспортные предприятия |  |
|  |  | автобусные парки |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции |  |
|  |  | пожарные части |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Образование и просвещение | профессионально-технические учебные заведения |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | отдельно стоящие объекты бытового обслуживания |  |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий |  |
| 3.4 | Здравоохранение | аптеки |  |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | ветеринарные лечебницы с содержанием животных |  |
|  |  | ветеринарные приемные пункты |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | автомойки |  |
|  |  | автозаправочные станции |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения |  |
|  |  | антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи |  |
| 6.9 | Склады | склады временного хранения утильсырья |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |

4. Зона производственных и коммунальных объектов не выше IV класса санитарной вредности.

- Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Производственная деятельность | коммунально-складские и производственные предприятия IV класса вредности различного профиля | открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей |
|  |  | объекты технического и инженерного обеспечения предприятий |  |
| 1.1 | Растениеводство | теплицы |  |
| 6.9 | Склады | объекты складского назначения различного профиля |  |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории |  |
| 4.4 | Магазины | предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке |  |
|  |  | гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей |  |
|  |  | станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия |  |
|  |  | открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей |  |
| 4.1 | Деловое управление | офисы, конторы, административные службы |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции |  |
|  |  | пожарные части |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |
|  |  | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | отдельно стоящие объекты бытового обслуживания |  |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий |  |
| 3.4 | Здравоохранение | аптеки |  |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | ветеринарные приемные пункты |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | автомойки |  |
|  |  | автозаправочные станции |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи |  |
| 1.17 | Питомники | питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |

П-5. Зона производственных и коммунальных объектов не выше V класса санитарной вредности

- Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий и складских баз V класса вредности, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0 | Производственная деятельность | коммунально-складские и производственные предприятия V класса вредности различного профиля | открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей; автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей |
|  |  | объекты технического и инженерного обеспечения предприятий |  |
| 1.1 | Растениеводство | теплицы |  |
| 6.9 | Склады | объекты складского назначения различного профиля |  |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории |  |
| 4.4 | Магазины | предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке |  |
|  |  | гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей |  |
|  |  | станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия |  |
|  |  | открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей |  |
| 4.1 | Деловое управление | офисы, конторы, административные службы |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции |  |
|  |  | пожарные части |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |
|  |  | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | отдельно стоящие объекты бытового обслуживания |  |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий |  |
| 3.4 | Здравоохранение | аптеки |  |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | ветеринарные приемные пункты |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | автомойки |  |
|  |  | автозаправочные станции |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи |  |
| 1.17 | Питомники | питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Минимальная площадь, в кв. метрах – не регламентируется;

Количество этажей – не регламентируется;

Минимальная ширина/глубина, в метрах – не регламентируется;

Максимальный коэффициент застройки, в процентах – 70 %;

Минимальный коэффициент озеленения, в процентах – 20 %;

Минимальные отступы построек  фронтальный, задний, боковой, в метрах – не регламентируется;

Максимальная высота здания до конька крыши, в метрах – не регламентируется;

Коэффициент использования территории – не регламентируется.

- СТАТЬЯ 44.5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТОНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

И-1. Зона объектов инженерного обеспечения

- Зона И-1 - инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования объектов инженерного обеспечения.

- Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов. Благоустройство и озеленение указанных территорий осуществляется за счет собственников, владельцев, пользователей этих коммуникаций (объектов).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Водоснабжение и канализация.

Размеры земельных участков для станций водоочистки (в гектарах) в зависимости от их производительности, (тысяч метров кубических в сутки), следует принимать по проекту, но не более:

до 0,8 тыс.м 3/сутки - 1 гектар;

свыше 0,8 до 12 тыс. м 3/сутки - 2 гектара;

свыше 12 до 32 тыс. м 3/сутки - 3 гектара;

свыше 32 до 80 тыс. м 3/сутки - 4 гектара;

свыше 80 до 125 тыс. м 3/сутки - 6 гектаров.

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенному пункту ниже по течению водотока.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации принимать:

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/ сутки | Размеры земельных участков, не более, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют:

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние, м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/ сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,2 | 0,2-5,0 | 5,0-50,0 | 50,0-280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Теплоснабжение.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки составляют:

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков (га), котельных работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газо-мазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| От 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| От 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| От 100 до 200 (от 116 до 233) | 3.7 | 3,0 |
| От 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Газоснабжение.

Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:

отдельно стоящими;

пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 15, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89.

Шкафные распределительные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице:

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных и трамвайных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 | опоры |

Примечания

1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке — от ограждения.

2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

Электроснабжение.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

Радиовещание и телевидение.

При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона:

при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны, радиус которой должен быть не менее 10 метров от любой ее точки; при установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 метра над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 метров независимо от типа антенны и направления излучения;

при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны быть обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 метров от любой точки антенны независимо от типа антенны и направления излучения; при установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 метров над крышей.

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не менее 50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров.

- СТАТЬЯ 44.6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

- К рекреационным зонам относятся участки территории в границах поселка, используемые и предназначенные для отдыха населения, территории, занятые поселковыми лесами, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, занятий физкультурой и спортом.

Рекреационные зоны выполняют, помимо рекреационных, санитарно-защитные, экологические, природоохранные и эстетические функции. На территориях рекреационных зон и особо охраняемых природных территорий не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, дачное и жилищное строительство, любые рубки лесов и зеленых насаждений, кроме рубок зеленых насаждений, ограничивающих видимость при организации дорожного движения и рубок ухода, а также хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на экологическую обстановку и непосредственно не связанная с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

Р-1. Зона поселковых парков

Данная зона Р-1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-1 только в случае, когда части территорий общего пользования - парков, набережных, скверов переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-1, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется, а их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.0 | Общее пользование территории | парки |  |
|  |  | набережные |  |
|  |  | искусственные водоемы и водные устройства |  |
|  |  | малые архитектурные формы |  |
|  |  | декоративные бассейны, водные сооружения |  |
|  |  | игровые площадки |  |
|  |  | спортплощадки |  |
|  |  | прокат игрового и спортивного инвентаря |  |
|  |  | летние театры и эстрады |  |
| 4.8 | Развлечения | комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные |  |
|  |  | тир |  |
|  |  | танцплощадки, дискотеки |  |
| 3.6 | Культурное развитие | сельские клубы, библиотеки |  |
| 4.6 | Общественное питание | предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны) |  |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | рекреационные помещения для отдыха сезонного типа |  |
|  |  | пляжи |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.0 | Общее пользование территории | рекламные конструкции |  |
|  |  | площадки для выгула собак |  |
|  |  | хозяйственные корпуса для хранения инвентаря обслуживаемых парковых территорий |  |
|  |  | общественные туалеты |  |
|  |  | резервуары для хранения воды |  |
| 1.1 | Растениеводство | оранжереи |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | парковки для временного хранения автомобилей |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Баланс территории (от общей площади): древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые пространства, водоемы - 92 – 96%, дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки  – 5%, обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 3%.

Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива должно составлять не менее 30 метров.

2. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 машиномест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место:

- для легковых автомобилей - 25 квадратных метров;

- автобусов - 40 квадратных метров;

- для велосипедов - 0,9 квадратных метров.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

3. При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения.

4. Дорожную сеть зон рекреации (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с максимальным сохранением зеленых насаждений, минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах зон рекреации следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Р-2. Зона природно-ландшафтных территорий

Зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения, использования существующего природного ландшафта, создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования.

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-2 только в случае, когда части территорий общего пользования (поселковых лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-2, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Охрана природных территорий | лесные массивы |  |
|  |  | лесопарки, лугопарки |  |
|  |  | водоохранные зеленые насаждения |  |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | питомники, дендрарии для выращивания декоративных растений для озеленения поселка |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | малые архитектурные формы |  |
|  |  | декоративные бассейны |  |
|  |  | скульптура и скульптурные композиции |  |
|  |  | фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7 | Религиозное использование | объекты, связанные с отправлением культа |  |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | пляжи, спасательные станции |  |
|  |  | лодочные станции |  |
|  |  | пункты оказания первой медицинской помощи |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | парковки для временного хранения автомобилей |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | общественные туалеты |  |
|  |  | площадки для мусоросборников |  |

Р-3. Зона баз отдыха

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Спорт | объекты физической культуры и спорта |  |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря |  |
|  |  | жилые помещения для отдыха сезонного типа |  |
|  |  | дома отдыха, пансионаты, кемпинги |  |
|  |  | детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря |  |
| 5.3 | Охота и рыбалка | дома рыболова и охотника |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | парки |  |
|  |  | искусственные водоемы и водные устройства |  |
|  |  | малые архитектурные формы |  |
|  |  | декоративные бассейны, водные сооружения |  |
|  |  | игровые площадки |  |
|  |  | спортплощадки |  |
|  |  | прокат игрового и спортивного инвентаря |  |
| 4.8 | Развлечения | танцплощадки, дискотеки |  |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | рекреационные помещения для отдыха сезонного типа |  |
|  |  | пляжи |  |

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | парковки для временного хранения автомобилей |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | хозяйственные постройки для хранения инвентаря обслуживаемых территорий |  |
|  |  | резервуары для хранения воды |  |
|  |  | площадки для выгула собак |  |
|  |  | контейнеры для сбора мусора |  |

- СТАТЬЯ 44.7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий

- В соответствии с п.6 ст.36 Градостроительного кодекса РФ градостроительный регламент на сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливается.

- СХ-2. Зона сельскохозяйственного назначения

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Растениеводство | луга, пастбища, пашни |  |
|  |  | сенокосы |  |
|  |  | земли, занятые многолетними насаждениями |  |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | подсобные хозяйства |  |
| 9.1 | Охрана природных территорий | лесозащитные полосы |  |

- СХ-3. Зона садов

1.Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование основного вида разрешенного использования земельных участков | Наименование основного вида разрешенного использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида разрешенного использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Растениеводство | луга, пастбища, пашни |  |
|  |  | сенокосы |  |
| 9.1 | Охрана природных территорий | лесозащитные полосы |  |
| 1.5 | Садоводство | огороды |  |
|  |  | сады |  |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | подсобные хозяйства | хозяйственные постройки; строения для содержания домашнего скота и птицы; теплицы, оранжереи; индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора |
|  |  | личные подсобные хозяйства |  |
|  |  | крестьянские (фермерские) хозяйства |  |
| 2.1 | Малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов и садовых домов) | садовые дома |  |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Минимальная площадь участка отдельно стоящего дома, дачи - 600 м2.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся или проектируемой линией застройки.

3. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

3.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

4. Коэффициент использования территории - не более 0,67.

5. Высота зданий:

5.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота от уровня земли до верха конька скатной кровли - не более 13,6 м.

5.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скатной кровли – не более 7 м.

5.3. Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

6. Вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основными строениями со стороны улиц не допускается.

7. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

8. Требования к ограждению земельных участков: характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

- СТАТЬЯ 44.8 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- К зонам специального назначения относятся участки территории поселка, используемые и предназначенные для размещения кладбищ, водозаборных, очистных и иных технических сооружений, использование которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- СН-1. Зона кладбищ

Зона СН-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ. Размещение зданий и сооружений разрешается только при условии проведения публичных слушаний.

2.Перечень условно разрешенных видов использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | действующие кладбища |  |
|  |  | кладбища с ограниченным сроком действия |  |
|  |  | кладбища, закрытые на период консервации |  |
|  |  | крематории |  |
|  |  | объекты, связанные с отправлением культа |  |
|  |  | мемориальные комплексы |  |
|  |  | хозяйственные корпуса |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей |  |
|  |  | аптеки |  |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | отделения, участковые пункты милиции |  |
| 1.1 | Растениеводство | оранжереи |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | общественные туалеты |  |
|  |  | мусоросборники |  |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | парковки |  |

- СН-2. Зона полигона твердых бытовых отходов

Зона СН-2 выделена для обеспечения правовых условий использования полигона твердых бытовых отходов.

| Код | Наименование условно разрешённого вида использования земельных участков | Наименование условно разрешённого вида использования объектов капитального строительства | Наименование вспомогательного вида использования объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Специальная | складирование и хранение твердых бытовых отходов |  |
|  |  | помещения для охраны |  |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) |  |

- СТАТЬЯ 44.9 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ПРОЧИЕ ЗОНЫ

## В-1. Зона водных объектов

- В соответствии с п.6 ст.36 Градостроительного кодекса РФ регламент нa земли, покрытые поверхностными водами, не устанавливается.